ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto: Weyermann® Pilsner Malta

Hecha de cebada de la mejor calidad para maltear, proporciona la base perfecta para todos los estilos de cerveza, especialmente para las cervezas de baja fermentación. Sensorial: malta-dulce con ligeras notas de miel Actividad enzimática: alta

Materia Prima: Cebada de calidad cervecera

Fuente: Alemania, UE

Ingredientes: Cebada Agua

Recomendado Cervecería hasta 100

Cantidades: Industria alimentaria según sea necesario

Uso: cerveza rubia pálida; píldoras; cerveza fuerte; Cerveza Bock; cerveza pálida; India Pale Ale estilo americano; cerveza fuerte; Cerveza de trigo; cerveza amarga

Los siguientes valores están sujetos a variaciones específicas de la cosecha. Todos los análisis son realizados por laboratorios independientes certificados según MEBAK "Brew-Technical Analysis Methods". El color de las maltas caramelo y tostadas se mide con el Hellige Neo-Komparator como método de referencia

| Parámetro | Mínimo | Máximo | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenido de humedad |  | 5 | % |
| Extracto (sustancia seca) | 80.5 |  | % |
| Color (EBC) | 2.5 | 4.5 | EBC |
| Color (Lovibond) | 1.4 | 2.1 | Lovibond |
| Color del mosto hervido (EBC) | 4 | 5.5 | EBC |
| Color de mosto hervido (Lovibond) | 2 | 2.5 | Lovibond |
| Proteína (sustancia seca) | 9.5 | 12 | % |
| Índice Kolbach | 36 | 42.5 | % |
| Índice de Hartong 45°C | 35 | 41 | % |
| Tiempo de sacarificación |  | 15 | min |
| Viscosidad (8,6%) |  | 1.58 | m Pa s |
| Friabilidad | 84 |  | % |
| Granos vidriosos |  | 2.5 | % |

Unidades de envío: saco de 5 kg/11 lb, saco de 25 kg/55 lb, saco de 50 kg/110 lb, BigBag, a granel

Vida útil: Cuando se almacena en un lugar seco dentro de un rango de temperatura de 0°C a 30°C (32 °F - 86 °F), hay una vida útil mínima de 18 meses si no se abre.

Por la presente confirmamos que nuestros productos cumplen con todas las leyes y regulaciones alimentarias legales alemanas y europeas vigentes. Esto está asegurado por nuestro Sistema de Gestión de Calidad certificado acc. DIN ISO 9001:2015 y Sistema HACCP acc. Rev. 4/2003.

Nuestra cervecería de cerveza de malta tostada Heinz Weyermann® también cuenta con la certificación acc. FSSC 22000/5. La seguridad alimentaria tiene la máxima prioridad en Weyermann®. Por lo tanto, todas las materias primas están sujetas a un riguroso programa de selección. Esto se determinó en un acuerdo con la German Maltsters´Association (DMB). Las materias primas son analizadas en busca de pesticidas, micotoxinas y metales pesados ​​por un laboratorio acreditado (SGS Fresenius). Por ello, todas las materias primas producidas por Weyermann® cumplen con los Reglamentos (UE) N° 123/2005, 165/2010, 396/2005 y 1881/2006. El contenido de NDMA está por debajo del umbral permitido.

El cumplimiento de estos valores límite está garantizado por controles periódicos. Todos los productos Weyermann® cumplen con los Reglamentos (UE) No. 1829/2003, 1830/2003, 49/2000 y 50/2000, y no contienen materias primas, ingredientes o aditivos modificados genéticamente.

Para más información: Mich. Weyermann® GmbH & Co. KG Brennerstraße 17-19, 96052 Bamberg